Филиала «Волго-Вятский»

АО «Оборонэнерго»

в границах

Смоленской области

на 2025-2029 гг.

г. Нижний Новгород

2026 год

Краткое описание проекта корректировки инвестиционной программы

филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»

в границах

Смоленской области

на 2025-2029 гг..

Пояснительная записка

I. Общая характеристика инвестиционной программы

Инвестиционная программа филиалу «Волго-Вятский»

АО «Оборонэнерго» на 2025-2029 гг сформирована в соответствии с

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 N 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах…».

- Постановлением Правительства РФ от 02.06.2023 №923 «О внесении изменений в некоторые акт Правительства РФ по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»

Основными целями исполнения инвестиционной программы являются:

- Развитие электрических сетей филиала «Волго-Вятский» 
АО «Оборонэнерго» путем реконструкции, модернизации подстанций и сетей.

- Создание технической возможности для подключения к электрическим сетям новых потребителей.

- Обеспечение энергетической безопасности потребителей                 Смоленской области в зоне деятельности филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».

Предпосылки реализации проекта

Запланированная реконструкция кабельных линий 6кВ необходима в связи с полным моральным и физическим износом (100% амортизация) существующего оборудования и выполняется в целях соблюдения:

- технических требований нормативно-распорядительных документов к организации эксплуатации энергетических объектов;

- обеспечения безопасности обслуживающего персонала и третьих лиц;

- содержания оборудования, зданий и сооружений в состоянии постоянной эксплуатационной готовности, обеспечивающей максимальную экономичность и надежность схемы энергоснабжения объектов Минобороны РФ находящихся в режиме постоянной боевой готовности в зоне эксплуатационной ответственности РЭС «Смоленский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».

В результате выполнения программы, произойдет снижение эксплуатационных затрат, а также затрат на аварийно-восстановительные ремонты, в том числе решаются задачи по обеспечению требуемого качества электроэнергии, передаваемой потребителям

Инвестиционный проект «Выполнение строительно-монтажных  работ по программе реконструкция объекта кабельной линии 6 кВ ф. 608 от ПС «Северная» до РП-34 (бух.: Кабель 6 кВ ААБ 3*240+1*95) инв. № 864023557, расположенной по адресу: г. Смоленск, в/г 7, в/ч 21350-13 для нужд филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».

Общий объем капитальных вложений на реконструкцию кабельной линии, в соответствии с утвержденной сметной документацией составил 14,462 млн. руб. В связи с ограниченным объемом ежегодных амортизационных отчислений, реализация данного проекта разбита на этапы.

В рамках реализации вышеуказанного проекта в 2023 г. выполнены работы на сумму 3,154 млн.руб (с НДС)

В 2024 год по данному проекту выполнены работы на сумму 4,132 млн. руб. (с НДС).

В 2025 году выполнен последний этап строительно-монтажных работ по реализации данного проекта сумма финансирования составила 3,868 млн. руб. (с НДС).

В результате реконструкции кабельной линии заменено 2,163 км.

Инвестиционный проект «Реконструкция объекта Кабельная линия 6 кВ ф. 613 от ПС «Гнёздово» до ТП-707), инв. № 864023555 по адресу Смоленская обл., г. Смоленск, ст.Ракитная, в/ч 55443

По данному проекту в 2025 год выполнены проектно- изыскательские работ на сумму 3,660 млн. руб. (с НДС), и выплачен авансовый платеж на строительно-монтажные работы в размере 5,863 млн. руб. с НДС. На 2026 год запланирован окончательный платеж на первый этап реконструкции, и заключение договора на второй этап реконструкции КЛ. Общая сумма финансирования в 2026 году составит 19,214 млн. руб. с НДС. На 2027 год запланирован окончание реконструкции по данному инвестиционному проекту. Сумма финансирования, запланированная на 2027 год, составляет 9,350 млн. руб. с НДС. В результате реконструкции кабельной линии 6 кВ ф. 613 от ПС «Гнёздово» до ТП-707 будет заменена линия протяженностью 3,800 км.

Инвестиционный проект «Техническое перевооружение РП-34 (Оборудование РУ-6 кВ, расположенное в здании распределительного пункта РП-34 инв. №864005096)   находящийся по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 57 (в т.ч ПИР).

Общий объем капитальных вложений на техническое перевооружение РП-34, в соответствии со сметной документацией составит 39,640 млн. руб. с НДС. Весь объем финансирования запланирован на 3 года, начиная с 2027 и заканчивая в 2029 году. В рамках выполнения проекта будет произведена заменена полностью устаревшего высоковольтного оборудования.

Инвестиционный проект «Приобретение ДЭС на шасси»

Выполнение данного проекта будет использоваться для замены вышедших из строя основных агрегатов или как резервный источник питания при прекращении подачи электроэнергии от ввода стационарной внешней сети.  На данный проект в инвестиционной программе запланированы денежные суммы в размере 9,046 млн. руб. (с НДС).

По исполнению инвестиционного проекта в 2025 году приобретена одна ДЭС. Объем финансирования составил 3,756 млн. руб. (с НДС).

На 2029 год по данному инвестиционному проекту объем финансирования запланирован в размере 5,290 млн. руб. (с НДС)

Инвестиционный проект «Приобретение автомобиля грузопассажирского с колёсной формулой 4х4»

Приобретение бригадных автомобилей необходимо для обновления подвижного состава автомобильного транспорта РЭС «Смоленский», в связи с большими пробегами и выработавшими свой ресурс, а также с сильным износом и частыми поломками автотехники.

Реализация данного мероприятия инвестиционной программы позволит:

- повысить качество и надежность автотранспортного обслуживания;

- оптимизировать расходы бюджетных средств на эксплуатацию и ремонт подвижного состава автопарка;

- снизить уровень загрязнения атмосферы от эксплуатации автотранспортных средств более высокого технического уровня;

- увеличить межремонтный период эксплуатации

На выполнение данного проекта в инвестиционной программе запланировано 4,365млн. руб. (с НДС)

В 2025 году профинансировано 1,588 млн. руб. (с НДС). На 2027 год запланировано финансирование в размере 2,777 млн. руб. (с НДС).

Инвестиционный проект «Приобретение передвижной ЭТЛ»

На данный проект предусмотрено финансирование в размере 19,706 млн. руб. (с НДС)

Выполнение инвестиционного проекта позволит решить полный комплекс задач по испытаниям диагностике и поиску мест повреждений подземных кабельных линий, испытаниям оборудования подстанций.

Инвестиционный проект «Приобретение МКМ-200»

На данный проект предусмотрено финансирование в размере 14,359 млн. руб. (с НДС)

Предназначен для решения задач электроэнергетической отрасли: бурения скважин под опоры линий электропередачи и связи, установки ЛЭП, выполнения строительных, монтажных и сервисных работ на высоте. Также МКМ-200 применяется для доставки, погрузки/разгрузки, подъема оборудования, инструментов, материалов, различных длинномерных и крупногабаритных грузов. Кран-манипулятор отличается маневренностью и хорошей проходимостью, способен стабильно эффективно выполнять задачи в самых сложных условиях. Конструктивные особенности МКМ-200 гарантируют удобство и полную безопасность осуществления работ.

Инвестиционный проект «Приобретение грузового бортового а/м  г/п 5 тонн»

Закупка необходима для оперативной доставки материалов и оборудования на производственные участки и объекты ЭСХ. Имеющийся в Смоленске ГАЗ 66-15 1990 г.в. имеет большой износ и сравнительно небольшую грузоподъемность (2 тонны). На данный проект предусмотрено финансирование в размере 7,371 млн. руб. (с НДС).

Инвестиционный проект «Приобретение экскаватора-погрузчика на базе трактора МТЗ Беларус 82.1»

Выполнение инвестиционного проекта позволит уменьшить время на ликвидацию повреждения кабельных линий. В РЭС "Смоленский" землеройная техника отсутствует. На данный проект предусмотрено финансирование авансового платежа на 2029 в размере 2,237 млн. руб. (с НДС).

Инвестиционный проект «Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации»

На данный проект предусмотрено финансирование в размере 1,169 млн. руб. (с НДС).

Основной целью реализации данного инвестиционного проекта является переход с программного продукта 1С: УПП на 1С: Бухгалтерия КОРП которая позволит перейти на систему учета с актуальными отчетными формами с поддержкой от вендора.

Необходимость перехода обусловлена и тем, что компания 1С объявила о прекращении поддержки отраслевых решений на базе 1С: УПП начиная со II квартала 2026 г.

Источники финансирования данных мероприятий –амортизационные отчисления, учтенные в тарифе на передачу электрической энергии.

(млн., руб)

| Источник финансирования | 2025 г Факт | 2026 г План | 2027 г План | 2028 г План | 2029 План | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль | 4,249 | 3,049 | 11,312 | 11,856 | 12,438 | 42,903 |
| Амортизация | 11,786 | 13,049 | 13,878 | 15,904 | 17,440 | 72,056 |
| Лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,396 |
| Возврат НДС | 3,285 | 3,541 | 5,542 | 6,107 | 6,573 | 25,048 |
| Итого | 19,716 | 19,639 | 30,732 | 33,867 | 36,451 | 140,404 |

Инвестиционная программа филиала не содержит инвестиционных проектов, предусматривающих новое строительство и расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства, подпадающих под критерии необходимости проведения публичного технологического и ценового аудита.

Инвестиционные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
о приватизации, у филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» отсутствуют.

Итогом выполнения инвестиционной программы филиала 
«Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» будет являться обеспечение качественного и надёжного электроснабжение потребителей.